附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称      晋安湖三创园B地块

申报单位     福州市左创置业有限公司     （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2024  年   01   月  10  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 晋安湖三创园B地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市鼓楼区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 2-1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 21780.06 |  | 32.2 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
|  | 2-2#楼 |  | 12770.52 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
| 建设单位 |  |  | 福州市左创置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区鼓山镇福新东路185-1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福建华筑工程设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼5层504室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼5层504室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区鼓山镇福新东路185-1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建联晟工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 仓山区建新镇金达路132号4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区福兴大道38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2023年5月~2023年8月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2023年8月~2023年10月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2023年10月~2025年10月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2025年10月~2025年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市晋安区福兴大道两侧。 本项目总建筑面积为85102.04㎡，总计容建筑面积为68615.92㎡，其中2-1#楼、2-2#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容建筑面积为34550.58㎡，装配式建筑的比例为50.35%。 本项目2-1#楼、2-2#楼预制构件为预制叠合板、钢构雨披、装配式内墙板,装配率均不低于为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司； 合格证编号:35011122209050102-TX-002。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 - 本项目中2-1#楼、2-2#楼预制构件为预制叠合板、钢构雨披。 - 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2-1#楼; 17420.32; 21708.82; 80.245; 30.2. 2-2#楼; 10109.91; 12596.11; 80.26; 30.3. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，2-1#楼水平构件得分为30.2分，2-2#楼水平构件得分为30.3分。 1.2、本项目2-1#楼、2-2#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，满足1M基本模数整倍数的层高，2-1#楼、2-2#楼设计标准化、模数化Q1b得分为0分。 1.3、本项目2-1#楼、2-2#楼预制构件平面布置图中尺寸3845x2460的预制叠合板总个数为203>200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,2-1#楼、2-2#楼得分2分。 1.4、本项目2-1#楼、2-2#楼楼梯采用现浇做法，预制混凝土楼梯构件个数小于60个，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,2-1#楼、2-2#楼得分0分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，2-1#楼主体结构得分为32.2分，2-2#楼主体结构得分为32.3分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目2-1#楼、2-2#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 2-1#楼; 3433.56; 4256.56; 80.67; 10. 2-2#楼; 2858.25; 3516.67; 81.28; 10. 本项目2-1#楼、2-2#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用2-1#楼、2-2#楼得分为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州市左创置业有限公司是一家从事房地产开发经营,办公设备租赁服务,非居住房地产租赁等业务的公司，成立于2022年08月25日，公司坐落在福建省，详细地址为：福建省福州市晋安区鼓山镇福光路318号1286，注册资本为10100.万，企业的经营范围为:许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业服务评估；物业管理；停车场服务；园区管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区福兴大道两侧,结构类型为装配式混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |